Upgrade firmware - DreamUP

Tento způsob použijte při zatuhnutí přístroje a nemožnosti komunikace po síťovém kabelu. Použijte 9pinový křížený kabel a propojte PC a dreambox přes sériový port. Propojení provádějte při vypnutém PC a vypnutém dreamboxu! Může dojít k poškození portu u dreamboxu, tak i v PC!!!

Vypněte dreambox ze sítě, spusťte DreamUp. Nastavení sítě není nutno provádět, zvolte COM port a klikněte na Connect. Zapněte dreambox připojením do el. sítě.





Probíhá spojení přes sériové porty









Je aktivováno tlačítko Flash, klikněte na něj a zvolte firmware k odeslání do dreamboxu





klikněte na Open





dochází k přenosu firmware




dochází k mazání předchozího nastavení





dochází k zapisování nového nastavení





Upgrade firmware je hotovo. Klikněte na OK, poté Exit





Restartujte DREAMBOX odpojením od el. sítě

Po natažení nového SW je nutné po restartování stisknout a držet tlačítko "NAHORU" na předním panelu přijímače. Tlačítko stiskněte po zobrazení úvodního loga na obrazovce a držíte jej do doby zobrazení nápisu "FLASH ERASED" na LCD panelu DREAMBOXU. Po zobrazení nápisu vyčkejte ještě cca 2-3 sec.
