28.07.2004                                                                                Obsah

1)............Změna Newcamd v dramu

2)............Záloha funkčního Img do počítače

3)............Neznámá sekce

4)............Zjištění místa ve FLASH

5)............Jak dostat Img na Hdd nebo Usb

6)............Jak nainstalovat Img na HDD

7)............Zálohování souborů z Dreamboxu

8)............Vytváření odkazu pro soubory

9)............Z čeho se skláda dream

10)...........Hláška-motor se otáčí na....(omezení tohoto hlášení)

11)...........Update.xml seznam pro nahrání Firmvare

12)...........Poznámky k programům Drtič a jDrtič

13)...........Drtič a jak na něj

14)...........Ovládání Dreamu přes WWW

15)...........Dreambox a příjem v MPEG 4:2:2

16)...........Čistá instalace img a Hdd (DB Reinstall & HDD )

17)...........Jak je to po instalaci img s Flash Erase

18)...........Jak pretvorit softcam.key do rsakeylist a keylist?

19)...........Instalace addonu z internetu na Usb nebo Hdd

20)...........Seřazení "Plugins" pod žlutým tlačítkem

21)...........Instalace Img třeba   "RU 107.4"

22)...........Pogramování nahrávání pořadů "Timer a WWW dreamu"

23)...........Udržení pořádku pro vyhledávání na foru

1) Instalace jakéhokoliv Newcamd

Postup:

Z internetu si stáhni soubor "newcamd-cardserver-tng14.zip". Z archívu vyber tyto soubory:

camdcmd.ppc

betad.dream

cardserver.dream

dcd.dream

newcamd.ppc

všechny tyto soubory najdeš v některém z podadresářů.

Všechny uvedené soubory si stáhneme do připraveného adresáře a pak soubory přejmenujeme

následovně:

camdcmd.ppc na "camdcmd"

betad.dream na "betad"

cardserver.dream na "cardserver"

dcd.dream na "dcd"

newcamd.ppc na "newcamd"

Je dobré vložit do /var tuxbox/config

také soubor Newcamd.conf

Vše OK? Nyní soubory přes FTP přeneseme do Dreamboxu. Přes Total CMD se k Dreamu

připojíme a do adresáře /var/bin nakopírujeme uvedené přejmenované soubory.

Před kopírováním souborů NESMÍME mít v Dreamboxu aktivní emulátor NewCamd, neboť by se

nám pak nepodařilo přepsat původní verzi.

To znamená přepnot na nekodovanou satelitní stanici,pak modré tlačítko změnit Newcamd

třeba na Radegast pak zmáčknout zelené tlačítko

Teď nás již jen čeká restart Dreamu a sledování programů.

Poznámka: Pokud fungovaly čtečky karet bez problému s předchozí verzí, nemusíme

upravovat a kopírovat do Dreamboxu nový konf. soubor.

V menu Dreamboxu se bude pochopitelně zobrazovat původní název (verze) NewCamd.

Můžeš si ale provést úpravu souboru. Většinou je to soubor "emulist.xml", který se

nachází většinou ve var/tuxbox/config.

Takhle by nějak měl vypadat výsledek:

<emu text="Newcamd New (tng-14)" name="TNG14" emufilename="camd.newcamd"

helptext="newcamd" emuadvanced="" emudemon="newcamd_fix" help="/var/doc/newcamd/readme.txt" />

Takhle by měl být nakonfigurován soubor "Newcamd.conf"

v adresáři /var/tuxbox/config/

DEMUX_API = 2

BOX_TYPE = DM7000

CONTROL_WORD_DEVICE = CA

CA_API = 3

GTX_OUTPUT_MODE

= 16

PMT_UPDATE_WATCH = no

EMU = yes

PREFER_EMU = yes

DISABLE_CAM = yes

CAM_CASYS

= 17

AU = yes

SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no

OSD = none

DEBUG_ECM = yes

DEBUG_EMM = yes

DEBUG_CWS

= yes

DEBUG_CAM = yes

DEBUG_CAM_HEX = no

SHOW_CW = no

SHOW_PAT = no

SHOW_PMT = no

#SHOW_ECM

= yes

SHOW_CAT = no

SHOW_EMM = yes

EMM_REPORT_WRONG_SIG = no

OSD_WAIT_TIME =

1000

DEFAULT_CW_DELAY = 500

RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes

RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = yes

#CWS

= uds 0 local local

#CWS = uds 1 local local

#CWS

= uds 2 local local

CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 wan cardserv

CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

wan cardserv

CWS = 127.0.0.1 10002 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

wan cardservr

CWS = 127.0.0.1 11003 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 wan radegast

CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20

CWS_INCOMING_PORT = 12000

CWS_DEBUG_PORT

= 12001

ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2) Záloha funkčního Img do počítače a po odzkoušení jiných Img

je možno vrátit původní Img do dreamu tímto způsobem

Pouzivam tento velice jednoduchy zpusob z nem. boardu a uz se mi mockrat vyplatil:

Prihlasim se pres Telnet: adresa atd.

potom prijde tato řádka

cat /dev/mtd/3 > /tmp/backup.img

nebo do adresář hdd/img

cat /dev/mtd/3 > /hdd/img/backup.img

vznikne backup.img a ten pres FTP stahnu na pocitac.(zaloha)

a) První postup nahrání upraveného img do Dreamu

okopírovat zalohu (backup.img) napr do /var/tmp

a cez telnet:

cd /var/tmp

eraseall /dev/mtd/3 && cp backup.img /dev/mtd/3

reboot

b) Druhý postup

Zpatky ho natahuju pres Dream UP- pres serial protoze napr. u mne je to okolo 8Gb.

Nejdrive provedu flash erase z menu Dream Upu.

a potom uz normalne.

Zatim jsem nemel pres serial zadny problem, vse probehne hladce a zustanou mi samozrejme

vsechna nastaveni. Po zapnuti DB nedelam zadny flash erase, zadny trojprst pouze zapnu a necham

nabootovat a vse je jako predtim.

Urcite existuje i jiny zpusob jak dostat img do Dreamu napr. pres ftp do tmp, ale mne zustal

Dream viset pri bootu.

A tak pouzivam pro mne osvedceny zpusob pres serial.

od "Visitor"

c)Nebo postup "Root Cramfs"

Jako nejspolehlivější metodu updatu softwaru pokládám

root.cramfs.

Je to jednoduché a přímé bez účasti jakéhokoli "programu", který do DB může zanést zbytečné

chyby...

3)

Bij following this procedure it is possible to run a newer version of enigma with ORIGINAL

images. I have tested this with release 1.02 and beta1.04a images. This procedure assumes that

you are using /hdd/new_root for installation directory.

Download script prepare.sh. and ftp to /var/tmp. The purpose of this script is to simplify the

installation of the new enigma. You only need to run this scripts once. If you later on download

a newer enigma you can just unpack it over the old one. The script prepare.sh does the

following:

copy /bin /sbin /lib /etc /var to /hdd/new_root.

Create startup script for starting new enigma: /var/tuxbox/start_new_enigma

Run script

sh /var/tmp/prepare.sh

Download latest enigma and ftp to /var/tmp

unpack enigma<date>.tar.gz in /hdd/new_root

cd /hdd/new_root

gzip -dc /var/tmp/enigma<date>.tar.gz | tar xf -

replace in /var/tuxbox/start_enigma the line

/bin/enigma

by

/var/tuxbox/start_new_enigma

That is all, you only need to reboot. Do you want, at a later time, to run a newer enigma you

don't need to run prepare.sh just do the unpack commands.

I made a safty fallback into my start_new_enigma script. If enigma crashes within 2 minutes, my

script will wait a while before doing the /sbin/halt. So it is possible in the case that enigma

crashes to change the /var/tuxbox/start_enigma script again to the original state via telnet.

To make sure that you can telnet to your DB I suggest to configure the network interface

before starting enigma. This can be done by adding the following line in start_enigma before

starting enigma:

/sbin/ifconfig eth0 192.168.29.150 netmask 255.255.255.0 up

Don't forget to replace IP and Netmask with your values.

4)Zjištění místa ve FLASH a kontrola tabulky

a)Zjištění místa ve Flash: v Telnetu zadej tento příkaz....   df /dev/mtdblock/1

b)Kontola tabulky:         v Telnetu zadej tento příkaz....   cat /proc/mtd

5)Twister na USB nebo HDD

Je třeba čist a některé věci si napsat a uložit,tak Twister-normalně

zkopiruji Tot,Com.do USB a v drymu dam instal.Když to proběhne,tak

spustim Tot.Com.mnt-usb-image-vyberu čislo kde je Twist.a otevřu pak

do etc/init.d a přepiši soubor rsc. Zde je.A je to.Pak ho

otevřu v drymu.

6)Instalace Image na HDD

Inštalácia image:

Skopírujte image pomocou  FTP protokolu na médium odkiaľ bude image štartované.

Potom "DreamFlash Image-Administration" cez žlté tlačítko vyberte médium.

USB - /var/mnt/usb

CF - /var/mnt/cf

HDD - /hdd

NFS - /var/mnt/nfs

7)Zálohování složek a souborů z Dreamboxu

Dodržuj zásadu zálohování souborů v adresářích

/bin/*.*

/var/bin/*.*

/var/keys/*.*

/var/etc/*.*

/var/tuxbox/config/*.*

po zazálohování to klidně přeinstaluj, zvlášť proto, že nevíš do čeho jdeš a všechno

nejnovější nemusí být také nejlepší...

Třeba bys se rád vrátil zpět, ale bez zálohy je to těžké.

8)Vytváření odkazů na složky nebo soubory v Dreamu

Poznam, chybi ti odkazy na smbd a nmbd.

Zkopiruj a vloz do okna telnetu:

ln -sf /hdd/local/samb/smbd /var/bin

ln -sf /hdd/local/samb/nmbd /var/bin

9)Z čeho se zkládá dream

Přesunout na disk můžeš například pluginy, fonty, skiny, jazykové soubory...

Ta flash je rozdělená do několika oblastí. Je tam OpenBIOS (ten se stará o inicializaci systému),

bootloader (zavedení jádra), jádro (cramfs) a část tvořící "kořen" souborového systému

(squashfs). Jádro a kořen souborového systému to je vlastně to, co nahráváš jako image.

Oboje je tedy uloženo v jedné oblasti ve flash.

Všechny tyto části ti budou u df vždy ukazovat 100% obsazení, protože jsou určeny jen pro čtení. I kdyby bylo obsazeno jen jedno procento.

A pak je tu /var. Tato oblast je určena pro použití normálními smrtelníky.

Její velikost je zhruba 1,6 MB, tedy o něco více, než klasická disketa.

Přeplněním flash se rozumí zaplnění právě této oblasti.

Nic. Jediné přemístitelné části jsou ve /var (ne všechno!).

Prostě máš k dispozici 1,6 MB. Nic víc, nic míň.

Třeba ti napoví následující tabulka:

Zařízení Začátek Délka Obsah

mtd0: 00600000 00020000 DreamBOX Cramfs

mtd1: 001c0000 00020000 DreamBOX jffs2

mtd2: 00040000 00020000 DreamBOX OpenBIOS

mtd3: 007c0000 00020000 DreamBOX (w/o bootloader)

mtd4: 00800000 00020000 DreamBOX (w/ bootloader)

mtd5: 004e0000 00020000 DreamBOX SquashedFS

mtd0: Oblast, která je natažena bootloaderem - tj. Linuxové jádro

mtd1: Oblast pro tvá data - /var - jediné zapisovatelné a uvolnitelné místo.

mtd2: Zavaděč jádra

mtd3: Celý "disk" bez zavaděče

mtd4: Celý "disk" včetně zavaděče

mtd5: Kořenový adresář souborového systému

Tabulku získáš pomocí: cat /proc/mtd

10) Hláška "motor se otáčí na ....

Otázka:

" jak zabránit aby se tato hláška neobjevovala dlouho na

obrazovce.

Odpověď:

V nastaveni sat. vyber-více sat.přes motor DiseqC a vypni-použit goto a potvrď 1.555 sec

(uložit zeleným na SF.img)

11)Update.xml seznam pro nahrání Firmvare

Otázka:

Je v nejakem souboru, tak jako v key_update.xml seznam umisteni klicu, uvedena adresa, odkud se

ma stahovat firmware? pomoci menu se to nedari, mozna to tam kde to predpoklada

uz neni, manualne to zvladnu.

Odpověď:

".version" a je umístěn v hlavním kořenovém adresáři.

Ta tečka na počátku jména z něj dělá neviditelný soubor.

Tedy telnetem přejdu do hlavního adresáře (cd /) a zkopíruji soubor do

adresáře /var příkazem (cp .version /var/version) a zároveň tento příkaz přejmenoval

soubor na "version". V adresáři /var je pak soubor version zpracovatelný Total Commanderem.

Zde je ukázka souboru .version z image sf32 :

version=0107200404061500

comment=Dreambox image based on 107 with enigma 040405

creator=SFTeam

catalog=http://www.satforum.cz/dream/updates/catalog.xml

Zde je .xml

- <image>

<changelog url="http://www.satforum.cz/dream/updates/changelog" />

<image target="5" name="SF Team IMG V3.2, 09/04/2004" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_v32_0904.img" version="1107200404092200" creator="The SF Team" md5="e76ef1b260d16a6b4c67dd0b5c28b01e" />

<image target="5" name="SF Team IMG V3.1, 23/03/2004" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_v31_2303.img" version="1107200403232200" creator="The SF Team" md5="c8a1c25e8488a747b25857ce93edb182" />

<image target="5" name="SF Team IMG V3.0, 22/03/2004" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_v3_2203.img" version="1107200403222200" creator="The SF Team" md5="33c0488cc2e6a0e8f61dfae032e74c78" />

<image target="5" name="SF Team IMG_r + Enigma CVS 0306, 04/06/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_0406_r.img" version="1105200306042200" creator="The SF Team" md5="cb9a5ff6ea8c5e95d5ea8f3fc52ebee0" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 0706, 07/06/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_0706.img" version="1105200306072100" creator="The SF Team" md5="1995a18903072c4901e7da7042022e35" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 1006, 10/06/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1006.img" version="1105200306102300" creator="The SF Team" md5="c58fee71660a6bb29931b760a54dc706" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 1606, 16/06/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1606.img" version="1105200306160800" creator="The SF Team" md5="b9b568d03b42b0f6c1e3c1e501722a89" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 2506, 25/06/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_2506.img" version="1105200306251000" creator="The SF Team" md5="b4260f25665777b7f7c31f3fcf093e79" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 1807, 18/07/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1807.img" version="1105200307181500" creator="The SF Team" md5="c9691586058ccf7c8f7f9c4e0bdced4e" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 2707, 27/07/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_2707.img" version="1105200307272000" creator="The SF Team" md5="57b678d97a87cca1cde4609d11ec1239" />

<image target="5" name="SF Team IMG_r + Enigma CVS 2707, 27/07/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_2707r.img" version="1105200307272100" creator="The SF Team" md5="e9df332f7df7918fa6961abbc901cd1e" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 1308, 13/08/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1308.img" version="1105200308131400" creator="The SF Team" md5="8478a121e1c59592f35f2b1401b95ebd" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 0709, 07/09/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_0709.img" version="1105200309072300" creator="The SF Team" md5="36853eb0e3399b2cd6d0982429835c53" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 0709, 14/09/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1409.img" version="1105200309142200" creator="The SF Team" md5="5b12e0c061a06fc69b5c40b88305e5cd" />

<image target="5" name="SF Team Test IMG + Enigma CVS 0410, 05/10/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_test_0510.img" version="2106200310052200" creator="The SF Team" md5="2cce688f3e7b8fa4e496c7ddcf98242a" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 1211, 14/11/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1411.img" version="210620031114052200" creator="The SF Team" md5="183160625bef24184875e1b6ff56182a" />

<image target="5" name="SF Team IMG + Enigma CVS 12 11, 15/11/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_1511.img" version="2106200311152200" creator="The SF Team" md5="3bd3869bd078db733039e4d74622ee8b" />

<image target="5" name="SF Team IMG + 107 PreRelease, 21/11/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_2111.img" version="2107200311212200" creator="The SF Team" md5="175ff75fb7d16f5a5326ef1c79659998" />

<image target="5" name="SF Team IMG - 0712 , 07/12/2003" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/sf_img_0712.img" version="3107200312072200" creator="The SF Team" md5="23e971edcb730819705bccecf66dc6ac" />

<image target="5" name="misterX_106 - 1201 by SF Team" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/misterX-120104_106_fix.img" version="3107200401122200" creator="The SF Team" md5="d6ee195bb765f5430ed994d5442f8561" />

<image target="5" name="misterX_107 - 1201 by SF Team" url="http://www.satforum.cz/dream/updates/misterX-120104_107_fix.img" version="3107200401122200" creator="The SF Team" md5="14451a5292e0bc0ded74fad1e6fd35a8" />

</image>

12)Poznámky k programům Drtič a jDrtič

Drtic -- jDrtic : CeskeFAQ

HomePage :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: You are paluch3-ip09.ip.poda.cz

Často kladené dotazy - FAQ

Otázka:

Jaký je rozdíl mezi Drtičem a jDrtičem?

Odpověď:

Drtič je plugin sloužící k přehrávání titulků na Dreamboxu, zatímco jDrtič je

převodník titulků do formátu, kterému Drtič rozumí. jDrtič je naprogamován v Javě a vyžaduje

pro svůj běh Java Runtime Environment (JRE) a lze ho spustit prakticky kdekoli, kde je JRE

dostupné.

Otázka:

Kdy bude možné vybírat titulky ze seznamu přímo na Dreamboxu.

Odpověď:

Z více titulků lze vybírat od verze 1.5. Stiskněte tlačítko Dream a pomocí šipek

vyberte titulky ze seznamu.

Otázka:

Co znamená [JRT2: 1234 56 ]?

Odpověď:

Je to hlavička souborů s titulky pro Drtič 0.9 a lepší. Viz FormatTitulku.

Otázka:

Proč nevidím celé titulky?

Odpověď:

Protože není správně nastavena pozice a velikost zobrazovací plochy pluginu na TV.

Ta se nastavuje z menu pro nastavení obrazovky, v nabídce pozice pluginu. Bohužel pojmenování

této volby není ve všech image stejná - jde o tu volbu, ve které se nastavuje například teletext.

Otázka:

Proč nevidím české znaky v titulkcích?

Odpověď:

Příčiny mohu být dvě:

Při převodu titulků nebyla správně nastavena znaková sada ve které byly zdrojové titulky.

V grafické verzi se znaková sada nastavuje na záložce Nastavení převodu v seznamu Původní

znaková sada titulků. U textové verze převodníku se znaková stránka volí

přepínačem -e následovanou znakovou stránkou (seznam podporovaných znakových sad lze zobrazit

pomocí volby -E). Pro středoevropské jazyky je to zpravidla windows-1250.

Špatně zvolený font, který neobsahuje všechny znaky. Doporučeným fontem

je md_khmurabi_10.ttf. Upozornění: Nevybírejte font Micron ani jeho varianty. Neobsahuje české

znaky!

Otázka:

Jak můžu změnit font titulků?

Odpověď:

Relativně snadno. Stačí nahrát do adresáře /var/share/fonts vybraný TTF font a nastavit

na něj odkaz (link) Drtic.ttf:

cd /var/share/fonts

ln -sf zvolený_font Drtic.ttf

Na velikosti písmen záleží!

Pozor! Pokud je font větší (například md_khmurabi_10.ttf), je třeba, aby byl uložen na USB nebo

HDD!!

Otázka:

Jak můžu pomoct?

Odpověď:

Různě. Například při sestavování těchto často kladených otázek a odpovědí, psaním a

upravováním dokumentace, překlady do jiných jazyků, kontrolu již stávajících přeložených stránek,

atp. Také by bylo dobré mít nové (rozuměj lepší) logo, takže třeba jeho namalováním...

Chcete/li pomoct s dokumentací, FAQ, nebo překlady podívejte se na FormatovaniTextu.

Pokud si myslíte, že to zvládnete, napište mi a já vám pošlu instrukce jak na to.

Otázka:

Jak mám převést v jDrtiči více titulků současně?

Odpověď:

Od verze jDrtiče 0.3 - 3112 je možné v GUI provedení zaškrtnout políčko 1:1.

V tom případě se seznam přestane chápat jako jeden titulek a začne fungovat v režimu jedna ku

jedné - jeden vstupní soubor = jeden výstupní soubor. U každého souboru jde nastavit FPS.

Otázka:

Instalační program nenašel můj pevný disk, proč?

Odpověď:

Při instalaci se hledá adresář local na pevném disku. Pokud neexistuje, instalační

program umístění titulků na disk nenabídne. Řešením je vytvořit adresář před spuštěním

instalačního programu, případně ruční přesměrování /var/tit na disk.

Vytvoření adresáře před instalací Drtiče:

mkdir /mnt/hdd/local

/mnt/hdd nahraďte cestou ke svému pevnému disku. Adresář je samozřejmě možné vytvořit též přes

libovolného FTP klienta

Přesměrování titulků na disk bez nové instalace Drtiče:

Odstraňte původni adresář /var/tit, například přes libovolného FTP klienta, nebo z příkazové

řádky:

rm /var/tit

Pokud výsledkem bude hláška rm: /var/tit: is a directory použijte příkaz:

rm -rf /var/tit

Vytvořte adresář pro ukládánání titulků

mkdir /mnt/hdd/local

mkdir /mnt/hdd/local/tit

a odkaz na něj:

ln -sf /mnt/hdd/local/tit /var/tit

/mnt/hdd nahraďte cestou ke svému pevnému disku.

Otázka:

Jak zjistím cestu ke svému pevnému nebo USB disku?

Odpověď:

Přihlaste se k Dreamboxu a zadejte příkaz:

mount

zobrazí se vám něco podobného:

/dev/root on / type squashfs (ro)

none on /dev type devfs (rw)

/proc on /proc type proc (rw)

/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw)

none on /var/tmp type ramfs (rw)

/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc on /mnt/usb type ext3 (rw)

V tomto případě je /mnt/usb cestou k USB disku. V případě pevného disku hledejte řádek s

řetězcem hdd.

Otázka:

Nainstaloval jsem si nový image a nemůžu do něj nainstalovat Drtiče. Instalace vždy

skončí hláškou:

/tmp/dti-data.bin: relocation error: /tmp/dti-data.bin: symbol remove, version GLIBC_2.0 not

defined in file libc.so.6 with link time reference

Odpověď:

Bohužel někteří autoři image se snaží dosáhnout více volného místa tím, že redukují

standardní knihovnu jazyka C. Autor vašeho image zřejmě usoudil, že funkce remove je

npotřebná a proto ji vynechal (nezkompiloval a neslinkoval). Naneštěstí Drtič tuto funkci

potřebuje nejen pro instalaci, ale i pro svůj správný chod. Tento problém řeší Drtič 1.7.

Otázka:

Jde přehrávat titulky i u pořadů zaznamenaných na pevném disku v Dreamboxu?

Odpověď:

Samozřejmě. Stačí spustit přehrávání filmu, stisknout VIDEO na dálkovém ovládání, aby

se změnil panel z VCR na "standardní" panel. Z tohoto panelu už je to klasika: výběr pluginů

(žluté nebo modré tlačítko), vybrat Drtiče, odstartovat titulky ve správný okamžik.

Během chodu Drtiče NEJDE ovládat přehrávání. Jediným řešením je ukončit Drtiče s uložením

pozice, přepnout na panel VCR, pohrát si s filmem a pak znovu spustit Drtiče.

Otázka:

Nešlo by určovat pozici ve filmu podle EPG?

Odpověď:

Nešlo. Důvodem je několik:

ne všechny kanály vysílají EPG

EPG není nijak synchronizováno s vysílaným pořadem

Drtič nemá přístup k těmto informacím, protože běží nad Enigmou, nikoli v Enigmě

Drtič umožňuje zadat uplynulý čas pořadu. Stačí začít psát čísla...

Otázka:

Snažím se nainstalovat titulky k filmu XY jako addon v SF image a nejde mi to.

Titulky se mi ukládají na USB (hdd). Kde se ztrácí?

Odpověď:

Problém je v instalační proceduře pro addony, která používá příkaz cp -R. Tento

příkaz neumožňuje kopírovat adresáře "přes" symbolický odkaz. Proto příkaz selže a titulek

je v rámci úklidu smazán bez toho, aniž by byl někam nainstalován.

Řešení jsou tři: buď stáhnout titulek ručně a nahrát jej na správné místo, nebo zrušit

symbolický odkaz na zařízení (rm /var/tit) a vytvořit adresář /var/tit (mkdir /var/tit).

Třetí řešení spočívá v úpravě instalačního skriptu pro addony.

Kutilové si mohou upravit skript pro instalaci addonů - /var/script/addon.sh - přidáním:

if [ -e /var/tmp/var/tit/drtic.dtc ]; then

cp /var/tmp/var/tit/drtic.dtc /var/tit

else

před příkaz cp -R /var/tmp/var/* /var a

fiza tento příkaz.

Nekutilové si prostě stáhnou upravený skript. Tím potom přepíší stávající

skript /var/script/addon.sh.

Po této úpravě je možné stáhnout jednotlivé titulky z webu od biosun-a jako plugin.

Předchozí titulky v souboru drtic.dtc jsou vždy přepsány nově staženými.

Pohodlnější je nahrávání celého balíku titulků.

Otázka:

Co to je FPS?

Odpověď: To je počet snímků za sekundu - tedy frekvence zobrazování snímků na obrazovce.

Ve většině evropských zemí se používá TV norma PAL u níž je stanoveno 25 snímků za sekundu

(dále jen FPS). Američané a některé asijské státy pro změnu používají normu NTSC s FPS 23,976.

Ve snaze vylepšit obraz se u NTSC filmů začalo používat 29,97 FPS.

Tím vznikají problémy s rychlostí přehrávání titulků (nejen) u Drtiče, který je nastaven podle

evropských parametrů vysílání, tedy 25 snímků za sekundu. Při přehrávání titulků s FPS 23,976

dochází k předbíhání titulků oproti filmu. U titulků s FPS 29,97 je tomu naopak - titulky

zaostávají za filmem. Proto je v jDrtiči a Drtiči možno nastavit konverzi FPS.

Otázka:

Otevřel jsem si soubor na PC a byla v něm namršená čeština. Jak mám nastavit jDrtič?

Odpověď:

Pokud máte správně nastavenou znakovou sadu v jDrtiči, bude problém ve zvoleném fontu.

Na PC je nutné prohlížet titulky pro Drtič v editoru, který umí zobrazit

soubory v UTF-8 - například psPad nebo jEdit.

ViEdit

There is no comment on this page. [Display comments/form]

2004-03-26 13:59:11  :: Owner: CzDream :: Referrers :: Search:

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wakka 0.1.2

13)DRTIČ A JAK NA NĚJ

Stáhnutí titulků

a)Pouzil som stiahnutie s webu priamo do DM a nic sa nedialo, len to prebliklo, ako tebe.

Mam 5620-ku, tak som si myslel, ze je problem v tom. Potom som ho nainstaloval cez Commandera

(telnetom), tak, ako je to pisane priamo pri drtici islo to. Len som musel cez ftp vytvorit vo

var adresar tit pretoze som ho tam nemal.

b)jojo tak to zkusim snad to pomuze ale porad nevim jak na ty titulky stazeny dreamboxem pres

net...proste se stahnou a pak uz nic...

Odpovědi...

a)netaham titulky priamo do dreamu, ale pouzivam program vdrtic a zda sa mi super, pretoze

najst titulky je jednouche a potom si ich nahravam do flashky pomocou vDrtica do var/tit

......autor "Kubo"

b)skús osloviť h2o ten je mister od toho.Mal som taký istý problem a potom som ho výriešil s

pomocou h2o.

Jeho slová:

Pokud stahuješ titulky jako adon/t.j-ze seznamu od biosun primo s boxu/je potreba zrušit odkaz

na hdd a vytvorit adresar ve flash:

rm /var/tit

mkdir /var/tit

Potom to bude fungovat

Zaleží na tom,pres co se na nej divaš

Pokud použiješ príkaz

ls -l /var/share/fonts/

zobrazí sa ti neco jako:

lrwxrwxrwx 1 root root 31 jan 7 15:17 Drtic.ttf atd.............

t.j-delka obsahuje počet znaku v odkazu

Príkazom Is -/var/tit se podivaj,kam ukazuje var/tit

......autor "Libušo"

c)Tohle je oblibena chyba -- chybejici font.

Reseni jsou dve - bud preinstalovat Drtic rucne, nebo vytvorit odkaz na spravny font:

Pripojis se telnetovym klientem k Dreamboxu. Vyhlednes si font v adresari /share/fonts.

Treba md_khmurabi10.ttf na SF nebo verdana.ttf na ruDreamech. Pripadne si na USB tuzku ci HDD

nahrajes svuj oblibeny TTF font (Tahoma z WinXP vypada dobre).

Prepnes se do adresare s fonty prikazem cd /var/share/fonts a vytvoris

odkaz ln -sf /share/fonts/md_khmurabi10.ttf Drtic.ttf.

Jelikoz se v ramci Dreamboxu pohybujes v UNIXu, je treba dodrzet velikost pismen a mezery v

prikazech.

/share/fonts/md_khmurabi10.ttf

muzes nahradit svym oblibenym fontem, treba /mnt/usb/fonty/tahoma.ttf (za predpokladu, ze jsi

jej tam treba totalCommanderem nakopiroval).

....autor "h2o"

14)OVLÁDÁNÍ DREAMU PŘES WWW

A) Zadej tento řádek a máš spuštěný drtič:  http://172.20.24.231/cgi-bin/startPlugin?name=drtic.cfg

(za http si vlož spojení na svůj dream)

B) Zadej tento řádek a můžeš si prohlížet soubory v Dreamboxu

ftp://root@172.20.24.231

nebo  ftp://root@172.20.24.231/var/keys    a můžeš si jednoduše vyměnit třeba soubor conax.key

(za http si vlož spojení na svůj dream)

15)  Dreambox a MPEG 4:2:2

Ve Vašich dopisech se často objevuje dotaz k příjmu televizních programů v MPEG-2 ve

formátu 4:2:2. Řada diváků směřuje tento dotaz zvláště k multimediálním přístrojům

Dreambox, zda televizní signály v takovém formátu dokáže přístroj přijímat.

Jen čirou náhodou jsme zjistili, že signály v MPEG-2, ve formátu 4:2:2 lze s menšími úspěchy

přijímat i na Dreamboxu.

Nejprve co je to to MPEG 4:2:2. Je to formát, který je určen pro aplikace ve studiu při

vysokých přenosových rychlostech, nabízí vysokou rozlišovací schopnost, když barevné signály

YCbCr jsou již ve formátu 4:2:2 (max. 720/608 při 25 Hz). Přijímače pro MPEG-2/4:2:2 jsou

určeny výhradně pro použití v profesionální sféře, proto se jejich cena pohybuje okolo 2500

Eur a více.  Na první pohled to znamená, že příjem programů v MPEG-2/4:2:2 v amatérských

podmínkách je zcela vyloučen. V [1] se objevil příspěvek, který popisuje možnosti příjmu

digitálních satelitních televizních programů v MPEG-2/4:2:2 s pomocí satelitní PC karty.

Za pomocí vhodného software satelitní PC karta dekóduje MPEG formát 4:2:2.

O příjmu MPEG 4:2:2 se v souvislosti s běžnými "stolními" set top boxy příliš nepsalo, neboť

většina DVB přijímačů pro příjem DTH (direct to home) umí zpracovat formát MPEG 4:2:0, nikoliv

ale 4:2:2. Navíc signály ve formátu 4:2:2, jak jsme již uvedli, nejsou určeny pro individuální

příjem. Formát MPEG 4:2:2 se používá zvláště u přenosových sportovních a zpravodajských kanálů.

Nejznámnější v tomto směru jsou přenosové linky společnosti EBU na satelitech Eutelsat W3A (7°E)

a Eutelsat W1 (10°E). Ale nejenom tam.

S pomocí Dreamboxu lze přijímat signály v MPEG-2/4:2:2 v celkem třech podobách:

i) přímo na Dreamboxu, ii) přes software DreamTV, iii) přehrání zaznamenaného pořadu na PC.

A teď k jednotlivým podobám sledování kanálů podrobněji.

ad i) příjem MPEG-2/4:2:2 přímo na Dreamboxu

Běžně prodávané "stolní" satelitní set top boxy dokáží bez problémů přijímat signály

v MPEG-2/4:2:0, ale s příjmem televizních kanálů v MPEG-2/4:2:2 si již přístroje neporadí.

Divák u těchto stanic (feedů) může přijímat pouze zvuk, obrazovka je černá, případně se na ní

objeví několik barevných kostiček. Dreambox je na tom zřejmě nejlépe.

U feedů ve formátu 4:2:2 lze na Dreamboxu sledovat obraz jen v horní polovině obrazovky, ve

které se ale objevují rušivé prvky (vypadávání barev, přerušované čary).

V praxi to vypadá tak, jako by nám někdo dolní část obrazovky přikryl.

Přímý příjem takových signálů na Dreamboxu není příliš zajímavý, neboť, jak jsme již

uvedli výše, vypadávají barvy a nevidíme celou obrazovku.

Na druhou stranu má tento příjem výhodu v tom, že k němu nepotřebujeme vůbec počítač, vystačíme

si se samotným Dreamboxem. Další výhodou je bezproblémový příjem i kanálů o vysokých datových

tocích (kolem 10 až 11 Ms/s).

ad ii) příjem MPEG-2/4:2:2 se softwarem DreamTV

Druhou možností příjmu uvedených signálů je streamování přímo do počítače a následné přehrávání.

Vše v "reálném" čase (pouze s několikasekundovým zpožděním).

Pro tento příjem potřebujeme software pro streamování přes síť - osvědčil se program

DreamTV, který pracuje pod OS Windows. Podmínkou korektního fungování programu je nainstalovaný

firmware v Dreamboxu verze 1.07.1 a novější. Na počítači musíme mít nainstalované filtry

DirectShow, dále pak software Pinnacle TRex (1.7.4) a TuxVision (0.0.3.0). Všechny tři programy

(DreamTV, Pinnacle TRex i TuxVision) najdeme na internetu.

Postup instalace: Nainstalujeme nejprve programy Pinnacle TRex a TuxVision.

Pokud máme v systému filtry DirectShow, nainstalujeme DreamTV (stačí pouze "rozbalit" do

vybrané složky). V programu DreamTV nastavíme přihlašovací údaje (jméno, heslo) a IP adresu

Dreamboxu. Pak program ukončíme. Na Dreamboxu pustíme nějaký vhodný kanál v MPEG-2/4:2:2 a znovu

spustíme program DreamTV. V ten okamžik bychom měli vidět "rozkódovaný" obraz.

Výhodou tohoto řešení je možnost okamžitého příjmu signálů v MPEG-2/4:2:2 s podstatě nulovými

náklady. Nevýhodou tohoto řešení je značná omezenost - většina signálů v uvedeném formátu

používá, jak jsme již uvedli, vysoké datové toky, což v praxi znamená "cukání"

obrazu a přerušování zvuku. Při zpravodajských šotech, kdy reportér drží v ruce mikrofon si

popisovaných problémů nepovšimneme, horší je to pak při sportovních přenosech, kdy každý výpadek

působí rušivě.

ad iii) příjem zaznamenaného pořadu v MPEG-2/4:2:2

A konečně třetí možnost sledování pořadů v popisovaném formátu.

Pro příjem potřebujeme hard disk, na který zaznamenáme program v MPEG-2/4:2:2, který po skončení

nahrávání přeneseme do počítače, kde jej některým vhodným programem přehrajeme

(lze přehrávat i přímo TS soubory). V systému potřebujeme video kodeky (lze najít na internetu).

Nevýhodou této varianty je možnost příjmu programu až po nakopírování souborů na hard

disk v počítači. Dalším záporem jsou výpadky v záznamu (viz. vysoké datové toky).

ZÁVĚR

Příjem signálů v MPEG-2/4:2:2 je zajímavým zpestřením příjmu digitálních satelitních televizních

kanálů, kde najdeme jak aktuální zpravodajské šoty, ale i atraktivní sportovní přenosy, které

často nejsou kódované. Ale i v tomto případě se najdou feedy, které jsou kódované

(systémy NTL či BISS). Z posledních dnů byla nejatraktivnější neděle, kdy se zveřejňovaly první

výsledky z voleb do EP, ale zároveň probíhal fotbalový turnaj Euro 2004.

Divák nemusí složitě hledat přenosové kanály v MPEG-2/4:2:2, stačí parabolu nasměrovat na pozici

Hot Bird 13°E, kde na transpondéru IRIB, na freq. 12,437 GHz, polarizace

horizontální, SR 27500, FEC 3/4 najdeme kanál "FEED", který je v popisovaném formátu.

Dreambox si v řešení ii) a iii) poradil s příjmem, neboť datový tok tohoto kanálu

je "pouze" kolem 3,5 Ms/s.

Další informace: [1] Satelitní měsíčník SAT-magazín 7/2003.

redakce

Parabola.cz

15.6.2004

16) Čistá instalace img a Hdd (DB Reinstall & HDD )

Otázka:

sorry je to take stare tema ktore sa mi ale nepodarilo najst, mam na D.Boxe HDD a chcem preinstalovat img. Ktore subory je potrebne na HDD vymazat aby som mohol urobit novu cistu instalaciu ? Na HDD nemam ani som nemal instalovany ziaden img

Odpověď:

ani ty soubory nemaž, stací prejmenovat adresáre v adresári /hdd. Delám to tak, že prejmenuju /hdd/var a /hdd/local na /hdd/var_delete a /hdd/local_delete. Ahoj.     Autor....Irene

17) Jak je to po instalaci img s Flash Erase

Otázka:

Pokud nahrávám Jakékoliv image (myslím i záložní Backup) pres Flashvizard2 je treba pak na dreamu dát "tlacítko nahore-Flash erase" nebo nikoliv a nebo za jakých okolností je treba na dreamu dávat po nahráni image Flash erase at už nahrávam metodou "root.cramfs! nebo pres Dreamup lan nebo Dreamup.
Co se deje v Dreamu když dám vrchní tlac. "flash erase"
Chtel bych mít v této veci jasno kdy a za jakých okolností používat Flash erase a proto dekuji všem kterým se bude chtít na toto odpovedet

Odpověď:

Melo by se dávat vždy po nahraní nového img do flashe!!! A co se deje: smaže se a znovu namapuje adr /var/ (co aspon já vím a mám info).
Vyjímkdy kdy se nedává jsou: když instaluješt img na USB.
Když máš udelanou zálohu pomocí dreamup ci dreamlan (img má cca 8.3mb) tam je to vc. adr. var a nastavení. (dává se do flashe). U toho flash wizarda si nejsem jistý ale logickou úvahou docházím k názoru že tam je to taky bez flash erase.
Pokud nebudeš používat flash erase hrozí znicení bootu a pak už pomužu jen Jtag.

Snad jsem prinesl trochu jasno do dané problematiky nebo více chaosu :-o

Autor.....IceKiller

18) Jak pretvořit softcam.key do rsakeylist a keylist?

Otázka:

Mam softcam.key, jak s toho udelam neco co umi pouzit newcamd ?
(rsakeylist a keylist)

Odpověď:

Ak sa nemylim tak rsakeylist musis najst niekde na nete, aj na tomto fore sa najde niekde aktualny a keylist urobis jednoducho konverziou softcam.

Stisnes modre tl. potom keyupdate /myslim ze je to zelene tl/ a tam mas potom ponuku konverzia klucov rozbalis a myslim ze tretie v poradi je konverzia na newcamd.

19)...........Instalace addonu z internetu na Usb nebo Hdd

Otázka :

Jak nainstalovat addon z internetu na Usb nebo Hdd?

Odpověď:

setup/expert setup/expert other setup a presunout var na hdd nebo usb

Autor: lada570

20)...........Seřazení "Plugins" pod žlutým tlačítkem

Otázka

Kde najdem subor obdobny emulist-u pre emu, pre pluginy aby som mohol konfigurovat poradie umiestnenia jednotlivych plugin po stlaceni zlteho tlacidla. Vo var/tuxbox/config som taky subor nenasiel.

Odpověď

Jdi do /var/tuxbox/plugins a prejmenuj soubory pridanim poradoveho cisla podle pozadovaneho poradi:

00-bude_prvni.cfg
00-bude_prvni.so
01-bude_druhy.cfg
01-bude_druhy.so

Pozor, musis mit stejne jmeno pro cfg i so soubor! (Pripona se samozrejme lisi)

Autor:h2o

21)...........Instalace Img třeba   "RU 107.4"

a)  Instalace do nového dreamu 7000S (pro nové "Dreamboxmaniaky")

b)  Instalace do dreamu kde je již nějaké Img a chceš ho přeinstalovat

a)

Abys mohl pracovat s dreamem v počítači a abys měl z něho radost je zapotřebí mít toto příslušenství: samozřejmě počítač a v něm síťovou kartu třeba tuto (10/100 Mbps Pci Fast Ethernet Adapter) pak prográmek Total commander a internet-ten ale není podmínkou.

Pokud nemáš doma internet tak doporučuji zakoupit "Usb stick" o velikosti alespoň 60Mb,protože zajdeš do nejbližšší internet kavárny tam si nakopíruješ potřebné soubory do své složky a z té pak na Usb, přijdeš domů Usb vložíš do počítače a zkopíruješ soubory.

No a na konec musíš chtít se učit vkládat různé soubory do dreamu a chápat jejich funkčnost,pokud se Ti to nechce tak si misto dreama pořiď normální satelitní přijímač kde ho zapneš a sleduješ,jinak Tě čeká strastiplné hledání různých provozoven aby Ti tam nahráli to nebo ono a tím také utratíš hodně peněz s tím počítej.Takže tohle je třeba opravdu zvážit.

Navíc jěště je to tak že většina manželek nemá moc velké pochopení pro Tvé hrátky s dreamem.Pokud ses teda rozhodl pro dream tak jdem na to.

Spojení s dreamem (první) + síťové karty a spojení s Total Commander

Vím jak je to kruté pro začátečníka postupuj přesně krok po kroku jak

Ti tady popíšu: (je odzkoušen Win 98 SE)

1)Nejdříve počítač: myší na Start--nastavení--ovládací panely--vyhledej

síť,na ni 2 krát klikni,objeví se ti okno Síť to má nahoře v menu 3 položky:

Konfigurace,Identifikace,Řízení přístupu --okno síť které se Ti otevře

je většinou nastaveno na konfiguraci takže se tam podívej a vyhledej:

Protokol TCP/IP - 10/100 Mbps Pci Fast Ethernet Adapter,.

Pokud to tam nemáš tak není nakonfigurována síťová karta pokud je pokračuj dál:

jednou na něho klikni a pak dej "vlastnoosti" vyskočí Ti "Protokol

TCP/Ip-vlastnosti, nyní klikni do bílého kolečka, vedle něho je napsáno:

"Zadat adresu IP ručně" a nastav to přesně jak je to napsáno tady

(časem si uděláš vlastní nastavení ber to jako příklad který je samozřejmě funkční)

Adresa Ip: 192.168.0.1

Maska podsítě 255.255.255.0 Pak dej Ok uzavři všechna okna a počítačTě vyzve na restart

Potvrď "ano" Když bude počítač opět nastartován tak ho nech na chvíli

v klidu až se z něho nezačne kouřit. A nyní půjdeme na dream!!

2)Pokud máš Dream zapnutý dej na dálkovém ovládači toto:

Dream--Nastavení--Expert nastavení--Nastavení komunikace a tam vyplň

přesně tyto ůdaje:

IP: 192.168.0.49 malé okénko DHCP nech volné tak jak je

Netmask: 255.255.255.0

Type: Lan

Nameserver: 192.168.0.1

Getavay: 192.168.0.1

okénko Enable network označ ,pak najeď na uložit a na dálkovém

ovládači dej "OK" a pak vyjdi z menu stisknutím "lame".

3)Total commander

Nyní se vrátime opět k počítači.

Spusť si "total commander" a opět postupuj podle návodu:

Nahoře je menu a pod ním jsou různé malé obrázky klikni na FTP, objeví se ti okno

"Připojení FTP serveru" tam klikni na "Nové připojení" a vyplň jen tyto

ůdaje: Relace: zde si můžeš napsat svoje jméno nebo jméno své milenky

Hostitel: 192.168.0.49

Jméno uživatele: root

Heslo: dreambox (napiš to přesně nespleť se na klávesnici)

a pak se podívej do kolonky "Typ serveru" má tam být nasteno "Autodetekce"

Jinak všechny jiné okínka nechej prázdné. Pak dej "OK".

A v okně které Ti tam zůstane klikni na "Připojit"

Pokud máš dobrý kabel k Dreamu uvidíš na levé nebo pravé straně

adresáře z Dreamu.

Ve většině případu je v novém dreamu nějaké img ale bez keys a emu to znamená že by to chtělo vyměnit za nové Img.

Stáhni si prográmek Flash wizard a přes něj si nové img nainstaluješ do dramu. Poprvé doporučuji přes Flash wizard

Prográmek můžeš najít na těchto adresách:

http://www.dreambox.ch/

http://www.dm7000.cz/upload/fm.php

http://dvb-upload.com/

http://www.sat2000.cz/web/download.htm

http://digital.satupload.cz/

ztáhni si také program pro přenos setingů do dreamu a ten se jmenuje "Dreambox edit"

Pokud teda instaluješ poprvé img do dreamu pokračuje návod pro program Flash wizard:

Otevři tento program a v levo si všimni třech velkých tlačítek,nyní zmáčkni to spodní s ozubenými koly--konfigurace a nástroje,tam vyplň parametry spojení

Ip dreamu :192.168.0.49 login = root password = dreambox.

Nyní zmáčkni vrchní tlačítko na levé straně --nainstaluj image do paměti FLASH

tam uvidíš popisek "nastavení " a vedle to okínko musí být prázdné pak klikni myší na žlutou otevřenou složku otevře se Ti okno pro výběr souborů a tam si vyber img které chceš nainstalovat a tím se spustí instalace nového img do Tvého dreamu.

Když všechno proběhne Ok tak se dream restartuje,chvíli počkej až se na televizní obrazovce objeví nastavení Tv normy nastav na Pal,potvrď ok potom bude nastavení času a pak nastavení satelitu = dej více sat.Pak už si nastav nastevení komunikace ale to už zvládneš sám je to kousek výš a už jsme to zkoušeli. V menu ještě najdi "expert nastavení a najdi si tam položku pod názvem "use http authentification " a pokud tam bude zelené zaškrtnutí tak ho odstraň.Takže img je nainstalováno a nyní je zapotřebí vložit do dreamu setingy.

Ztáhni si do pc setingy od Likra můžu doporučit.

Pomocí programu Dreambox edit přeneseme tyto setingy do dreamu.

Pokud nevíš jak zde je popis:

V otevřeném programu Dreambox edit klikni na "Open"

bude tam okno pro výběr souborů tak si tam najdi setingy a klikni tam na  soubor "bouquets",počkej až si to program zpracuje a nyní si musíš nastavit spojení s dreamem a tímto prográmkem.Takže klikni na Options pak vyber "Network"a doplň IP adresu   192.168.0.49

Dreambox server http= 80

Username on dreambox = root

Password = dreambox

Ftp port = 21

vše ulož kliknutím dole v pravo na "save"

V levo nahoře v menu klikni na  FTp a pak když se Ti objeví nové okno klikni na "Send files to dreambox" nyní počkej až se setingem naplní dream  a budeš vyzván ne restart dreamu nebo reload...zadej "reload".Chvíli počkej až bude potvrzení ok a vypni dreambox edit a v dreamu si zkontroluj nové setingy,pokud je vše ok tak se dáme do instalací emu a keys.

Z tohoto fora si stáhni nyní aktuální instalaci "Newcamd 5.11 pro RU dream( od  uživatele "Aso" soubor má koncovku tar.gz)

Spusť si Total commander tam si nachystej  tento soubor

V druhé polovině Total commander bys měl mít přichystané adresáře z dreamu a tam si otevř soubor tmp a do něho nakopíruj tento soubor Pokud nevíš jak kopírovat v total commandru tak popíšu......klikni pravým od myši na soubor  ten zčervená a pak zmáčkni na klávesnici F5 a máš soubor nakopírován v již otevřeném adresáři tmp.

Potom přes dalk.ovládač od dreamu zadej ..Stiskni dream z menu vyber setup pak nastavení addons--manual install addons---tmp objeví se tam ten soubor a potvrď Ok

Soubor se nainstaluje a dream se restartuje no a pak se můžeš dívat na co chceš.

Poznámka : instalace tohoto souboru s tímto názvem nemusí za pár dní platit tak to ber jen jako návod.je třeba sledovat každodenní změny.

Ale pozor dream se může stát stejnou drogou jako je kouření nebo pití alkoholu a nakonec zjistíš že nezbývá čas v něm sledovat nějaké pořady.A to je většina uživatelů tohoto fora (je to samozřejmě můj osobní názor)

b)

Doporučení pro Ty z vás pokročilejší kteří třeba  uvedu příklad :

Máte nainstalován v dreamu img Ru108.8 a chcete změnit za jiné img. a máte připojené hdd nebo usb

Postup který zde doporučuji mám hodně krát vyzkušený a nestalo se mi že bych měl s dreamem nějaké problémy: Vyzkoušel jsem již instalací mnoho img a jen jednou jsem musel použít "dream up a Rs 232"

Takže nejdříve přejmenovat nebo vymazat soubory "local" z hdd a z usb" (velmi důležité)

Pokud používáte některý z img Ru tak nakopírovat nové img s jeho původním názvem do tmp a v menu dreamu v položce software update  a následném tmp se ojeví výběr na

a)backup

b)název nového souboru img tak zadat ten nový soubor

Po restartu dreamu šipka nahoře

Pokud používáte img řady SF tak je třeba do adresář tmp vložit přejmenovaný soubor na root.cramfs

Tyto instalace jsou krátké a velice spolehlivé

Autor Herbert G.

22)...........Pogramování nahrávání pořadů "Timer a WWW dreamu"

Můžeš si vyzkoušet i tuto variantu použití Timeru

V internetovém prohlížeči zadej http://xxx.xxx.xxx.xxx (místo x=IP adresa dreamu).

1) V menu zadej "CONTROL"

2) Pak "TIMER" objeví se Ti list "Control timer"

3) Pak myší na "Add" objeví se list "add timer event" tam si najdi stanici kterou chceš nahrávat a zadej data a udaje podle Tvé potřeby a dole v položce "after event" si určí co udělá dream po nahrání pořadu, vyber si třeba "stand by nebo vypnout dreambox, v položce description si napiš název filmu a dej na "Add"

pak shoď malé okno které se ti tam objevilo a shoď i to velké,znova zmáčkni timer a uvidíš potvrzené co sis naprogramoval.

Pokud budeš mít takto naprogramovaný pořad a vypneš dream do "stand by" tak v momentě kdy se spustí nahrávání se nerosvítí displej na dreamu to ale poznáš podle roztočeného disku že se nahrává,není to žádná závada.

(záleží jaké používáš img)

Autor: Herbert G.

23)...........Udržení pořádku pro vyhledávání na foru

Zde uvádím jen příklad jak se dá zajistit rychlé vyhledávání na foru

Do textového souboru si nejdříve napiš témata :uvedu příklad:

1.img sf

2.img Ru

3.newcamd

a)pro Sf

b)pro Ru

c)jiné

tyto položky jde rozšiřit samozřejmě každý si to může udělat po svém do několika skupi ty pak rozčlenit na menší kategorie a tyto ještě analyticky rozčlenit.

Pak třeba uvidíš na foru něco co by Tě zajímalo ale nyní na to nemáš čas tak třeba tě zaujme thred o newcamd pro Ru a vše cose tam píše tak si okopíruj zástupce z fora a založ si ho do textového souboru do patřičné analytické skupiny.

Při zpětném vyhledání si ho z textového souboru okopíruješ do internetového prohlížeče a pokud tento threa nebyl smazán tak se Ti objeví a můžeš si ho dočíst do konce nebo si z něho vybereš nějaké poznámky které si třeba uložíš pro pozdější studium.

Tím Tě nějak neuspořádání na foru nemusí vůbec trápit.

Autor : Herbert G.